HƯỚNG NGHIÊN CỨU MP1:

Modeling and Experimental Characterization of Pressure-Controlled Bending Mechanics in Superelastic NiTi Wire Bundles.

- Quy ước:

[QUYẾT ĐỊNH]: ghi nhận dự án đã quyết định gì.

[VERIFIED FULL TEXT]: nội dung có nguồn evidence JSON hoặc source-level audit truy về PDF.

[METADATA ONLY]: thông tin thư mục/abstract phục vụ tìm và sàng lọc.

[INFERENCE]: diễn giải, hệ quả hoặc đánh giá khả năng từ các nguồn.

[HYPOTHESIS]: giả thuyết còn cần kiểm tra.

- Sơ đồ thu hẹp phạm vi nghiên cứu:

Đề xuất mentor: bó dây NiTi + ép bằng áp suất dương + jamming

+ độ cứng uốn thay đổi + tùy chọn bơm/piston SMA

↓

Tách thành C1–C8 để kiểm tra từng căn cứ novelty

↓

MP1-V001: PIVOT_TO_MECHANICS_CORE

Các claim thành phần/kiến trúc rộng bị prior art bao phủ

↓

MP1-V002: T1/T2/T3 và parameter-substitution kill test

T1 đóng; T3 bị bao phủ đáng kể; T2 còn mở trong tập nguồn

↓

Reedlunn + Fang; trace packets → Astra critique → remediation

Không được suy “mô-đun hằng sai” thành “cần luật cơ học mới”

↓

Tách H0a / H0b / H1; hoàn tất citation protocol 15/15

↓

Final V002: SURVIVES_TARGETED_CITATION_CHASE

Chỉ sống sót trong phạm vi protocol, không chứng minh novelty toàn cầu

↓

W02 reconstruction/red-team closeout: CONDITIONAL / BLOCKED

8 khoảng trống khoa học, không thể dùng protocol closure thay phép thử

↓

WR1: lập lại tuyến kiểm chứng có gate

↓

S01: existing formulation sufficient in principle

S02: preparation complete; physical pilot NOT_YET_TESTED

Câu hỏi research: mô hình mạnh nhất xây từ cơ học đã biết có dự đoán được hệ MP1 hay không; nếu không, đã loại trừ được lỗi tham số, truyền áp, hình học, nhiệt và phép đo trước khi viện dẫn cơ chế mới hay chưa?

- Nguồn gốc MP1:

Kiến trúc được đề xuất:

Superelastic NiTi/metallic wire bundle + positive-pressure confinement + inter-wire frictional jamming + variable bending stiffness + optional SMA-driven syringe/piston pressure source.

Giải thích vật lý ở mức ý tưởng:

- Bó nhiều dây có thể đổi độ cứng biểu kiến khi các dây trượt tương đối dễ hoặc bị lực ma sát cản trượt.

- Confinement bên ngoài được dự kiến dùng để thay đổi điều kiện contact giữa các dây.

- NiTi siêu đàn hồi bổ sung đáp ứng vật liệu có chuyển pha do ứng suất và phụ thuộc lịch sử, không giống một dây đàn hồi tuyến tính có một mô-đun cố định.

- SMA syringe/piston chỉ là một phương án tạo áp suất dự kiến, không mặc nhiên là nội dung khoa học trung tâm.

[HYPOTHESIS] Superelasticity và frictional assembly dưới confinement có tạo ra response đáng nghiên cứu.

- C1–C8

V001 tách kiến trúc thành các câu hỏi để tìm nguồn xem các câu hỏi này đã được nghiên cứu chưa.

| Claim | Nội dung kiểm tra ở V001 | Kết luận V001 | Diễn tiến sau đó |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | Wire/fiber jamming để đổi stiffness có mới không? | closed | Không dùng làm novelty riêng |
| C2 | Positive-pressure jamming có mới không? | closed | Không dùng pressure sign như discovery mới |
| C3 | SMA và jamming cùng một thiết bị có mới không? | closed | Phải phân biệt SMA backbone/tendon với chính môi trường tiếp xúc |
| C4 | Nguồn áp suất compact/onboard cho jamming có mới không? | closed | Compact không đồng nghĩa fully untethered; không nâng scope tùy tiện |
| C5 | NiTi wires tự làm medium tiếp xúc/trượt ma sát | open_in_supplied_corpus | T1 của V002 đóng claim tồn tại rộng này |
| C6 | Positive confinement của bó NiTi | open_in_supplied_corpus | Về sau thu hẹp thành boundary/control condition, không tự là luật mới |
| C7 | NiTi–friction–pressure–bending stiffness coupling | open_in_supplied_corpus | Chuyển thành phép phân biệt H0b với nhu cầu bổ sung H1 |
| C8 | SMA syringe/piston cấp áp suất cho jamming | substantially_preempted | Không giữ làm đóng góp chính; rủi ro actuator substitution |

Nguồn canonical: CORE_PRIOR_ART_AUDIT. “Open in supplied corpus” chỉ nói tập nguồn tại thời điểm đó chưa đóng claim; không phải tuyên bố chưa ai làm trên thế giới.

- MP1-V001: các bài báo các bỏ đề xuất?

Matrix hiện có của V001 gồm 11 full-text entries.

| Bài then chốt | Nội dung đã có [VERIFIED FULL TEXT] | Claim bị tác động | Điều chưa được chứng minh bởi riêng bài này |
| --- | --- | --- | --- |
| Bai et al. (2022), Detachable Soft Actuators with Tunable Stiffness Based on Wire Jamming, DOI 10.3390/app12073582, 240fbf6022 | Wire/fiber bundles, vacuum-controlled inter-wire friction và stiffness; evidence tr. 4–5, 7–9 | C1 | Không phải active positive confinement của superelastic NiTi |
| Liu et al. (2021), A Positive Pressure Jamming Based Variable Stiffness Structure and its Application on Wearable Robots, DOI 10.1109/LRA.2021.3097255, 182d854610 | Positive-pressure jamming và stiffness control | C2 | Medium là granular, không phải bó NiTi |
| Zhang & Yao (2026), A variable stiffness omnidirectional chain based on positive-pressure fiber jamming, DOI 10.5194/ms-17-481-2026, 3aa8790db0 | Fiber bundle chịu positive pressure; friction, các regime jam/transition/slip và bending model, evidence tr. 3–6 | C1, C2; đe dọa gần nhất với C6/C7 | Sợi nylon không trực tiếp chứng minh constitutive response của NiTi; nhưng thay vật liệu chưa đủ mới |
| Takashima, Imazawa & Cho (2022), Variable-Stiffness and Deformable Link Using Shape-Memory Material and Jamming Transition Phenomenon, DOI 10.20965/jrm.2022.p0466, 2cd907e77a; các follow-up | Shape-memory material kết hợp granular jamming | C3 | NiTi backbone trong hạt không đồng nghĩa các dây NiTi tự tạo frictional medium |
| Matsumoto et al. (2024), Effect of R-phase on shape recovery speed of Ti-Ni shape memory alloy wire for variable-stiffness mechanism using jamming transition phenomenon, DOI 10.1299/mej.24-00130, 7ce492505d | Ti-Ni transformation/recovery trong một cơ cấu variable stiffness | C3; T3 về sau | Recovery behavior không tự bằng pressure-controlled inter-wire friction |
| Huynh et al. (2022), Soft actuator with switchable stiffness using a micropump-activated jamming system, DOI 10.1016/j.sna.2022.113449, bbe88a0c04 | Micropump tích hợp kích hoạt jamming | C4 | Không suy thành hệ hoàn toàn không nguồn điện/reservoir ngoài |
| Wang, Ding & Sun (2024), Piston-like particle jamming for enhanced stiffness adjustment of soft robotic arm, DOI 10.1108/IR-11-2023-0305, c6a31066f8 | Motor/ball-screw piston nén particle core; NiTi có vai trò tendon | C4, C8 và nguy cơ nhầm C5 | Không phải fluid pressure ép hướng kính một bó NiTi tự jam |
| Pierce & Mascaro (2013), A Biologically Inspired Wet Shape Memory Alloy Actuated Robotic Pump, DOI 10.1109/TMECH.2012.2211032, de64029540; Kotb et al. (2021), Shape Memory Alloy Capsule Micropump for Drug Delivery Applications, DOI 10.3390/mi12050520, 55457a97c6 | SMA-driven pumping đã có | C8 | Không chứng minh đúng mọi hookup SMA–syringe–jamming từng được công bố |

Bảng này nên vai trò của 8 bài báo ảnh hướng đến các câu hỏi từ C1-> C8

Quyết định: bỏ căn cứ novelty kiểu kết hợp component như thầy đề xuất; tiếp tục kiểm tra C5–C7 dưới dạng mechanics core.

- Sau V001:

[HỒ SƠ QUYẾT ĐỊNH] Câu hỏi chuyển sang:

Áp suất confinement dương, inter-wire slip/friction và superelastic NiTi response tương tác thế nào để quyết định bending stiffness và hysteresis của bó dây?

Kill test lúc đầu:

Nếu framework elastic-fiber/contact hiện có chỉ cần thay modulus, friction và material parameters là đủ, thì claim mechanics đặc thù phải bị bác bỏ hoặc thu hẹp.

- V002 các tài liệu bác bỏ các câu hỏi còn lại

Dự án dùng các anchor Bai, Zhang–Yao, Liu, Takashima/Matsumoto, Wang và những dòng cable/rope/strand mechanics được chúng dẫn tới.

| Target | Nội dung muốn tìm để bác bỏ | Từ vựng có trong protocol, dùng cho screening | Lý do không chỉ tìm “jamming” |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | NiTi wires là assembly có contact/slip/friction | NiTi, Nitinol, superelastic alloy; wire bundle, wire rope, strand, cable, metallic fiber; inter-wire friction, interfilament friction | Cable mechanics có thể đã giải hiện tượng dưới tên khác |
| T2 | Confinement tác động lực pháp tuyến và stiffness | confining pressure, radial compression, transverse pressure; bending stiffness, flexural rigidity | Contact pressure có thể xuất hiện trong submarine cable hoặc rope thay vì robotics |
| T3 | Transformation đi cùng contact, friction, hysteresis | slip, stick-slip, locking, frictional stiffening; NiTi transformation/superelastic response | Ghép luật vật liệu và contact có thể nằm trong FE/structural mechanics |

Ở pha screening đầu, log ghi 187 raw records → 178 unique candidates từ tám CSV; phân loại 12 GET_FULL_TEXT, 85 KEEP_METADATA, 81 EXCLUDE, không có metadata candidate được xếp POTENTIAL_KILL_PAPER. Con số zero này chỉ là triage, không phải chứng minh không có killer paper.

ưu tiên Reedlunn Part II và Fang vì trực tiếp tấn công parameter-substitution test.

Từ tám bài full text ban đầu, matrix tăng lên mười; tập evidence mở rộng tiếp, đến matrix V002 hiện tại có 16 entries.

- MP1-V002 đã đóng T1 và thu hẹp T2/T3

T1 — NiTi contacting/slipping assembly đã có

[VERIFIED FULL TEXT] Carboni, Vahidi, Reedlunn cùng các nguồn NiTi rope/braid/micro-cable cho thấy NiTi đã được nghiên cứu trong assembly có contact/friction, structural stiffness và hysteretic response. Đây không chỉ là generic damping của một dây độc lập. T1 closed_by_full_text hợp lý ở claim tồn tại rộng.

T2 — active confinement không được xem là cơ học mới

Audit phân biệt:

| Nhãn áp suất | Nguồn áp lực | Ví dụ trong corpus | Giới hạn suy luận |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Contact pressure thụ động do helix, tension hoặc deformation | Cable theory, Reedlunn/Xin Liu | Không tự là pressure điều khiển độc lập |
| P2 | Preload/confinement cố định | Tjahjanto có radial-pressure load case cố định | Không phải sweep active pressure; nhưng phương trình có thể nhận pressure khác |
| P3 | Positive confinement được thay đổi như control variable | Mục tiêu MP1 | Đổi từ fixed sang adjustable chưa chứng minh cần luật cơ học mới |

Các nhãn P1/P2/P3 ở đây là vai trò áp suất trong MP1, áp suất được dùng để ép bó dây NiTi, qua đó điều chỉnh mức độ các dây có thể trượt tương đối khi bó dây bị uốn. Nó là biến điều khiển cơ học, không phải nguồn nhiệt kích hoạt SMA

T3 — transformation + friction + hysteresis không còn là claim mới chung

Vahidi ghép SMA constitutive response với interwire contact/friction; Carboni và các nguồn khác có NiTi assemblies, hysteresis và stiffness. Vì vậy substantially_preempted không chỉ dựa vào keyword overlap.

Phần còn hỏi về pressure-controlled bending phải chứng minh giá trị dự đoán hoặc explanatory value riêng. Không được nối logic: “các thành phần coupling đã biết; chỉ thiếu active pressure; vậy active pressure chính là novelty”.

- Những bài cơ học làm thay đổi lập luận mạnh nhất

| Nguồn | Điều thực sự hỗ trợ | Tác động đến MP1 |
| --- | --- | --- |
| Reedlunn, Daly & Shaw (2013), Superelastic Shape Memory Alloy Cables: Part II – Subcomponent Isothermal Responses, DOI 10.1016/j.ijsolstr.2013.03.015, fac21c950e | [VERIFIED FULL TEXT] Constitutive response và kinematics của subcomponents NiTi cable; giới hạn simplified cable model | Sai số khi bỏ local bending/twisting ở helix angle lớn không chứng minh cần luật mới cho pressure-controlled bundle |
| Fang et al. (2019), Superelastic NiTi SMA cables: Thermal-mechanical behavior, hysteretic modelling and seismic application, DOI 10.1016/j.engstruct.2019.01.049, 2f7fcf2f8f | [VERIFIED FULL TEXT] Hysteretic cable response và mô hình hiện tượng học/rút gọn | Fit tốt response vĩ mô có thể không cần resolve mọi contact; nhưng bằng chứng tensile/seismic không tự là validation pressure-controlled bending |
| Carboni, Lacarbonara & Auricchio, Hysteresis of Multiconfiguration Assemblies of Nitinol and Steel Strands: Experiments and Phenomenological Identification, DOI 10.1061/(ASCE)EM.1943-7889.0000852, d9966f2f5e | [VERIFIED FULL TEXT] NiTi/steel assemblies, tải và cấu hình khác nhau, hysteresis và identification | Phải phân biệt đúng vật liệu/cấu hình; không gán S2a steel cho NiTi pure bending. Corpus gọi 2014/2015; dùng DOI làm định danh ổn định |
| Carboni & Lacarbonara (2016), Nonlinear Vibration Absorber with Pinched Hysteresis: Theory and Experiments, DOI 10.1061/(ASCE)EM.1943-7889.0001072, 40760daa02 | [VERIFIED FULL TEXT theo V002] NiTi assembly, hysteresis, model/experiment | Coupled structural response đã được nghiên cứu; không mặc nhiên mọi microscopic cause đã được đo độc lập |
| Vahidi et al., Mechanical response of single and double-helix SMA wire ropes, DOI 10.1080/15376494.2021.1955313, 53200aa0c6 | [VERIFIED FULL TEXT] 3D solid FE, Souza SMA UMAT và frictional interwire contact; nguồn mô hình constitutive đã tồn tại | Strong H0b precedent, không phải Auricchio–Petrini như một số summary ghi; tensile helical ropes không phải validation MP1 |
| Tjahjanto, Tyrberg & Mullins (2017), Bending Mechanics of Cable Cores and Fillers in a Dynamic Submarine Cable, ccdc1bb980 | [VERIFIED FULL TEXT] Geometrically nonlinear FE, frictional contact, bending/axial load/radial pressure | Pressure đã vào boundary-value problem; không đo được mapping áp suất→contact force của MP1 chỉ bằng bài này |
| Xin Liu (2004), Cable Vibration Considering Internal Friction, aaad9c248c | [VERIFIED FULL TEXT] Luận văn có reduced cable dynamics và quan hệ flexural rigidity–curvature với internal pressure information | Reduced comparator, không tự giải local contact hay transformation. Không gọi tài liệu này là journal paper |
| Barsi, Carboni & Lacarbonara (2025), A new mechanical model of short wire ropes: Theory and experimental validation, DOI 10.1016/j.engstruct.2024.119217, 9f4295be23 | [VERIFIED FULL TEXT] Shear-deformable rope model và stiffness bounds theo slip-state assumptions | Bound/limit state không tương đương solved pressure-dependent evolving stick-slip path |
| Kang et al. (2020), Finite Element Method for Mechanical Behavior of Shape Memory Alloy Superelastic Cables, DOI 10.3901/JME.2020.14.065, 56793dea9b | [VERIFIED FULL TEXT theo S01 PDF crosscheck] SMA UMAT, 3D solid FE, smooth/frictionless interwire contact trong tensile model | Không mô tả thành Coulomb beam-contact model có bending validation; frictional contact của H0b cần nguồn khác |

- Phản biện sử dụng model GPT – 6 Astra: tại sao đã có nhiều evidence mà vẫn chưa đủ?

Stage 1 tạo 11 trace packets trên danh mục mở rộng lúc đó; đây là evidence-preparation artifacts, không phải verdict. Stage 2 tập trung vào logic evidence→claim. Nguồn: critique ngày 25-09, packet manifest.

| Vấn đề | Sai bước suy luận cần loại bỏ | Hệ quả đối với hướng nghiên cứu |
| --- | --- | --- |
| H0 không rõ | Constant-modulus model không đủ → cần coupling law mới | Phải có baseline mạnh hơn, dùng NiTi constitutive law đã biết |
| P3 bị xem là mechanism mới | Chưa tìm thấy active-pressure experiment → existing mechanics không áp dụng | Phải kiểm tra equations và boundary conditions, không chỉ test cases đã công bố |
| Coexistence chưa chứng minh | NiTi có chuyển pha, bundle có slip → chúng chắc chắn cùng hoạt động trong specimen | Cần miền vận hành thực sự có cả hai cơ chế |
| Global response không identifiable | Moment–curvature khác → do contact–transformation coupling mới | Cần local observables và loại trừ fixture, membrane, hình học, nhiệt |
| Tham số bù trừ | Model fit tốt → cơ chế đã được xác nhận | Calibration độc lập và forward prediction chưa fit |
| Áp suất buồng bị dùng như contact force | Đo được pressure → đã biết lực pháp tuyến tại wires | Cần pressure-transfer/contact mapping và uncertainty |
| Threshold/stiffness chưa định nghĩa | Mọi stiffness hoặc hysteresis metric là cùng đại lượng | Phải khóa output, branch, rate, temperature, history |
| Citation chưa đóng | Không thấy exact match → chỉ còn thiếu một chi tiết mới | Hoàn tất named branches; giữ kết luận protocol-bounded |

Carboni Table 4, tr. 9–10 theo locator của correction: S2a dùng ST49 steel; S1a dùng NiTi7 và chịu tension–bending. Packet cũ đã dùng S2a như bằng chứng NiTi transformation trong pure bending; phép suy đó không hợp lệ.

Sai cấu hình làm mất một bằng chứng cụ thể, nhưng không xóa các bằng chứng độc lập đóng T1 và thu hẹp T3.

- Thay đổi cốt lõi: tách H0a, H0b và H1

Sau critique/remediation, “parameter substitution” không còn được dùng như một lựa chọn nhị phân mơ hồ.

| Giả thuyết | Nội dung | Trạng thái được giữ trong W02/WR1/S01/S02 | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- | --- |
| H0a | Thay một modulus hằng và vài tham số trong elastic-wire model | REFUTED_IN_TRANSFORMATION_REGIME | Không đại diện được đầy đủ response chuyển pha; không nói mọi miền elastic-only đều sai |
| H0b | Luật NiTi transformation-aware đã biết + contact/friction/geometry/pressure mechanics đã biết | NOT_FALSIFIED_LIVE_COMPETITOR | Đối thủ khoa học thật sự; có thể đủ mà không cần luật mới |
| H1 | Cần mô tả constitutive–contact coupling bổ sung ngoài H0b đã được xác định | INSUFFICIENT_EVIDENCE | Chưa có bằng chứng xác lập tính cần thiết |

Bác bỏ H0a không suy ra H1 đúng. Ngay cả H0b dự đoán sai cũng chưa tự chứng minh H1: còn phải loại trừ calibration error, numerical error, sai boundary/pressure transmission, material law không phù hợp, geometry/history và uncertainty.

Fang đặc biệt quan trọng ở đây: [INFERENCE] một reduced/macroscopic model có thể đủ cho output vĩ mô dù không giải từng interface. Ngược lại, một detailed FE model có nhiều tham số chưa được identification cũng không tự có explanatory value cao hơn.

Nguồn: remediation synthesis, W02 final state, S01 strongest H0b.

- Citation closure và final MP1-V002: sống sót nghĩa là gì?

Lịch sử có nhiều snapshot: tám bài → mười bài; danh mục trace packet mở rộng 24 nguồn; matrix V002 về sau 16 entries. Các số này khác phạm vi và thời điểm. V001 hiện 11 entries, V002 hiện 16; không dùng “24 bài” của manifest cũ làm tổng hiện hành.

Coverage cũng thay đổi:

Pha đầu có 14 required directions, backward 8 và forward 6; stop condition chưa thỏa.

Các high-threat anchors được bổ sung/điều chỉnh. Cuối cùng canonical coverage là backward 9/9, forward 6/6, tổng 15/15.

B11 Kang và B12 Barsi cuối đợt ghi 22 và 46 records; W02 reconciliation ghi 68 raw/67 unique cho hai nhánh này. Không nhầm với 187/178 của pha screening trước.

Cutoff là 25-09-2026; stop_condition.satisfied = true; không còn unresolved named high-threat source trong protocol.

Nguồn: citation coverage, W02 citation reconciliation.

[HỒ SƠ QUYẾT ĐỊNH] Final V002 adjudication:

Title draft trong quyết định này:

Modeling and Experimental Characterization of Pressure-Controlled Bending Mechanics in Superelastic NiTi Wire Bundles

Mô hình hóa và đặc trưng thực nghiệm cơ học uốn của bó dây NiTi siêu đàn hồi dưới áp suất giam giữ điều khiển.

- Câu hỏi hiện tại

Research question: MP1 hiện hỏi liệu mô hình NiTi–contact đã biết, với tham số được xác định độc lập, có dự đoán được uốn của bó dây dưới confinement điều khiển trong miền thực sự có cả slip và transformation hay không.

Kết luận:

- Xuất phát từ tổ hợp bó dây NiTi, áp suất dương và jamming.

- Kiểm chứng đầu tiên cho thấy các nguyên lý wire jamming, positive-pressure jamming, SMA kết hợp jamming và nguồn áp suất nhỏ gọn đã có.

- Khi chuyển sang mechanics, tài liệu cáp NiTi lại cho thấy contact, friction và transformation cũng đã được nghiên cứu. Vì vậy câu hỏi còn lại không thể là thay vật liệu hay thêm áp suất.

- Phản biện yêu cầu dùng một đối chứng mạnh: constitutive law NiTi đã biết ghép với contact, membrane và tải thực.

- Phân tích mới nhất thấy formulation đó đủ về nguyên lý, nhưng chưa biết khả năng dự đoán định lượng cho specimen MP1. Việc kiểm chứng vật lý vẫn đang thiếu

Điều được phép và không được phép kết luận

Được phép nói: claim ban đầu đã được thu hẹp có truy nguyên; literature protocol đã đóng trong phạm vi quy định; existing theory là một đối thủ chưa bị bác bỏ; việc kiểm chứng vật lý còn thiếu.

Không được nói: MP1 đã novel, H1 đã được chứng minh, active pressure tự tạo mechanics mới, hoặc pilot/forward validation đã thành công.

Framework trích xuất nghiên cứu

1. Thông tin thư mục trong paper

| Trường | Ý nghĩa | Kiểu dữ liệu quan sát được |
| --- | --- | --- |
| title | Tên bài | Chuỗi |
| authors | Danh sách tác giả | Danh sách chuỗi |
| year | Năm công bố được trích xuất | Chuỗi, ví dụ "2026" |
| doi | Định danh DOI | Chuỗi |

2. Bài nghiên cứu vấn đề gì?

| Trường | Ý nghĩa | Câu hỏi giúp trả lời |
| --- | --- | --- |
| research_problem | Vấn đề hoặc hạn chế bài muốn xử lý | Vì sao cần nghiên cứu? |
| research_objective | Mục tiêu cụ thể của bài | Tác giả định làm gì? |
| robot_type | Loại robot hoặc cấu trúc ứng dụng | Hệ được nghiên cứu hoặc ứng dụng vào đâu? |
| stiffness_mechanism | Cơ chế tạo hoặc thay đổi độ cứng | Vì sao độ cứng thay đổi? |
| actuation | Cách tác động/điều khiển hệ | Hệ được kích hoạt bằng gì? |

3. Mô hình và giả thiết

| Trường | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| modeling_methods | Danh sách phương pháp mô hình hóa: analytical beam model, FEM, mô hình hiện tượng học… |
| constitutive_assumptions | Danh sách giả thiết về ứng xử vật liệu/cơ học được ghi nhận: đàn hồi tuyến tính, luật NiTi, Coulomb friction… |

4. Ba nhóm biến cần phân biệt

| Trường | Ý nghĩa | Ví dụ minh họa cho phép thử bó dây |
| --- | --- | --- |
| independent_variables | Các biến chủ động thay đổi | Áp suất, mức uốn |
| dependent_variables | Các đại lượng đáp ứng được đo/tính | Lực, độ cứng, trượt tương đối |
| control_variables | Các yếu tố giữ cố định hoặc kiểm soát để so sánh công bằng | Vật liệu dây, chiều dài mẫu, nhiệt độ, tốc độ tải |

5. Thí nghiệm và kết quả

| Trường | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| experimental_setup | Mẫu, apparatus, cảm biến, cách gá và cách tạo tải |
| performance_metrics | Tiêu chí dùng đánh giá: độ cứng, sai số dự đoán, năng lượng tiêu tán… |
| main_results | Những kết quả chính được trích xuất từ bài |

6. Bằng chứng liên quan — evidence_relevant_to_topic

Đây là danh sách các phát biểu được chọn vì liên quan đến câu hỏi nghiên cứu của dự án. Mỗi mục có ba trường con:

| Trường con | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| claim | Phát biểu cụ thể được rút từ nguồn |
| evidence_type | Loại hỗ trợ cho phát biểu: analytical, numerical, experimental, background hoặc mô tả kết hợp |
| page_numbers | Danh sách trang được ghi để truy ngược PDF |

7. Giới hạn, suy luận và hướng tiếp theo

| Trường | Ý nghĩa | Cảnh báo |
| --- | --- | --- |
| limitations_stated_by_authors | Giới hạn được ghi là do tác giả trực tiếp nêu | Cần kiểm tra đúng wording và scope trong bài |
| limitations_inferred | Giới hạn do người/model phân tích suy ra | Không gán thành kết luận của tác giả |
| future_work | Hướng nghiên cứu tiếp theo được trích xuất | Future work năm trước không chứng minh vấn đề vẫn mở hiện nay |
| possible_gap_implications | Suy luận về ảnh hưởng của bài đối với gap dự án | Không phải bằng chứng xác nhận novelty |
| confidence | Mức tự đánh giá độ tin cậy của bản trích xuất | Không phải confidence đề tài mới; không bảo đảm trích xuất không sai |

File Excel Matrix tổng hợp các bài báo đính kèm trong thư mục